Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Separační linky I.“

LINKA A

Uvedená separační linka je určena pro separaci zinkových odlitků od rozvodné soustavy. Linka bude umístěna u lisovacích strojů. Kompletní výhoz z lisů bude veden lomeným dopravníkem do separačního bubnu, kde dojde k odseparování odlitků od rozvodné soustavy a přetokových nálitků. Odlitky a přetokové nálitky propadnou separační mezerou v bubnu na lomený pásový dopravník, kterým budou odvedeny do manipulačního kontejneru. Rozvodná soustava bude separačním bubnem odvedena na automatickou linku s dopravníkem, nebo to kontejneru. Separace nálitků probíhá při následném zpracování. Všechny stroje budou vyrobeny v mobilním provedení. Separační buben bude opatřen protihlukovým krytem. Součástí dodávky je veškerá elektroinstalace, rozvaděč elektro, pomocné konstrukční prvky, skluzy, stolky pod manipulační kontejnery a pomocný materiál.

LINKA B

Uvedená separační linka je určena pro separaci zinkových odlitků od rozvodné soustavy a přetoků. Linka bude umístěna u lisovacích nebo apretačních strojů. Kompletní výhoz z lisů bude veden lomeným dopravníkem do separačního bubnu, kde dojde k odseparování odlitků od rozvodné soustavy a přetokových nálitků. Odlitky a přetokové nálitky propadnou separační mezerou v bubnu na lomený pásový dopravník, kterým budou odvedeny do spirálového separátoru, kde dojde k oddělení přetoků od odlitků. Všechny stroje budou vyrobeny v mobilním provedení. Separační buben bude opatřen protihlukovým krytem. Součástí dodávky je veškerá elektroinstalace, rozvaděč elektro, pomocné konstrukční prvky, skluzy, stolky pod manipulační kontejnery a pomocný materiál.

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávaných separačních linek. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost. Parametry jsou definovány pro jednu linku.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

| LINKA A – separační linka s bubnovým separátorem (jedna sestava) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Lomený dopravník v celokovovém provedení |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Šířka dopravníku celková | max.400 | mm |  |
| Využitelná šíře pásu | min.250 | mm |  |
| Délka pásu vodorovná/šikmá | min.970/1300 | mm |  |
| Teplotní odolnost pásu | min. 250 | °C |  |
| Úhel sklonu | min.60° | - |  |
| Motor AS 230V/50Hz/370W se šnekovou převodovkou | ANO | - |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Pás kloubový ocelový | ANO | - |  |
| Příčné unašeče | ANO | - |  |
| Výška příčných unašečů | min 60 | mm |  |
| Násypka | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |
| Bubnový separátor |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Separační délka | min.1000 | mm |  |
| Protihluková clona s montážními vstupy | ANO | - |  |
| Šířka zařízení | max.750 | mm |  |
| Teplotní odolnost | min. 200 | °C |  |
| Průměr ústí separátoru | min.350 | mm |  |
| Výškově stavitelná konstrukce | ANO | - |  |
| Motor 230V/50Hz, planetová převodovka | ANO | - |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Otáčky 2-10/min | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |
| Centrálně stavitelné propadové mezery | ANO | - |  |
| Lomený dopravník v celokovovém provedení |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Šířka dopravníku celková | max 400 | mm |  |
| Využitelná šíře pásu | 250 | mm |  |
| Teplotní odolnost pásu | min. 250 | °C |  |
| Délka pásu vodorovná/šikmá | 650/800 | mm |  |
| Úhel sklonu | min.60° | - |  |
| Motor AS 230V/50Hz/370W se šnekovou převodovkou | ANO | - |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Pás kloubový ocelový | ANO | - |  |
| Příčné unašeče | ANO | - |  |
| Výška příčných unašečů | min 60 | mm |  |
| Násypka | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |

| LINKA B – separační linka s bubnovým a spirálovým separátorem (jedna sestava) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka. |  |  |  |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Lomený dopravník v celokovovém provedení |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Šířka dopravníku celková | max.400 | mm |  |
| Využitelná šíře pásu | min.250 | mm |  |
| Délka pásu vodorovná/šikmá | min.970/1300 | mm |  |
| Teplotní odolnost pásu | min. 250 | °C |  |
| Úhel sklonu | min.60° | - |  |
| Motor AS 230V/50Hz/370W se šnekovou převodovkou | ANO | - |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Pás kloubový ocelový | ANO | - |  |
| Příčné unašeče | ANO | - |  |
| Výška příčných unašečů | min 60 | mm |  |
| Násypka | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |
| Bubnový separátor |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Separační délka | min.750 | mm |  |
| Protihluková clona s montážními vstupy | ANO | - |  |
| Šířka zařízení | max.750 | mm |  |
| Teplotní odolnost | min. 200 | °C |  |
| Průměr ústí separátoru | min.350 | mm |  |
| Výškově stavitelná konstrukce | ANO | - |  |
| Motor 230V/50Hz, planetová převodovka | ANO | - |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Otáčky 2-10/min | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |
| Centrálně stavitelné propadové mezery | ANO | - |  |
| Lomený dopravník v celokovovém provedení |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Šířka dopravníku celková | max 400 | mm |  |
| Využitelná šíře pásu | 250 | mm |  |
| Teplotní odolnost pásu | min. 250 | °C |  |
| Délka pásu vodorovná/šikmá | 650/800 | mm |  |
| Úhel sklonu | min.60° | - |  |
| Motor AS 230V/50Hz/370W se šnekovou převodovkou | ANO | - |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Pás kloubový ocelový | ANO | - |  |
| Příčné unašeče | ANO | - |  |
| Výška příčných unašečů | min 60 | mm |  |
| Násypka | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |
| Spirálový separátor |  |  |  |
| Počet | 1 | ks |  |
| Výškově stavitelná separační mezera | ANO |  |  |
| Teplotní odolnost | min. 200 | °C |  |
| Šířka separačního šneku | min. 500 | mm |  |
| Frekvenční měnič | ANO | - |  |
| Otáčky 10-90/min | ANO | - |  |
| Výškově stavitelný | ANO | - |  |
| Mobilní provedení | ANO | - |  |

V 	dne

…………………………………………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka