Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení REkelímků pro vícenásobné použití“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry jednotlivých typů kelímků. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nápojový kelímek na horké nápoje, objem 0,2 l |  |  |  |
| Výška | 95 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 78,5 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 53 | mm |  |
| Váha | 33 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,7 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,2 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP | ANO |  |
| Barva – možnost použít vlastní barvu definovanou dle RAL | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, včetně všech jejích oprav a dodatků | ANO | -- |  |
| Potisk: jednobarevný potisk s horní ochrannou PU transparentní vrstvou, splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami (Rotační sítotisk a nebo potisk IML) | ANO | -- |  |
| Maximální rozměr potisku | 196 x 38 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Víčko pro kelímek na horké nápoje o objemu 0,2 l |  |  |  |
| Průměr vnějšího lemu | 82,6 | mm |  |
| Váha | 8,5 | gram |  |
| Materiál | PP | ANO |  |
| Barva – možnost použít vlastní barvu definovanou dle RAL | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Víčka do sebe zapadají | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, včetně všech jejích oprav a dodatků | ANO | -- |  |
| Bez potisku | ANO | -- |  |
| Víčko je kompatibilní s kelímkem na horké nápoje o objemu 0,2l, který konstrukčně dokonale uzavírá, těsní a volitelně umožňuje konzumaci nápoje přes tzv. pítko (otvor na pití) | ANO | -- |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nápojový kelímek na horké nápoje, objem 0,3 l |  |  |  |
| Výška | 107 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 88,2 | mm |  |
| Maximální výrobní odchylka průměru vnějšího lemu | ± 0,2 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 59 | mm |  |
| Váha | 48 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,9 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,3 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP | ANO |  |
| Barva – možnost použít vlastní barvu definovanou dle RAL | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, včetně všech jejích oprav a dodatků | ANO | -- |  |
| Potisk: jednobarevný potisk s horní ochrannou PU transparentní vrstvou, splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami (Rotační sítotisk a nebo potisk IML) | ANO | -- |  |
| Maximální rozměr potisku | 214 x 46 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Nápojový kelímek na horké nápoje, objem 0,4 l |  |  |  |
| Výška | 128 | mm |  |
| Průměr vnějšího lemu | 88,2 | mm |  |
| Maximální výrobní odchylka průměru vnějšího lemu | ± 0,2 | mm |  |
| Průměr spodní hrany | 59 | mm |  |
| Váha | 58 | gram |  |
| Tloušťka stěny | min. 1,9 | mm |  |
| Vyznačené míry 0,4 l | ANO | -- |  |
| Materiál | PP | ANO |  |
| Barva – možnost použít vlastní barvu definovanou dle RAL | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Stohovatelný (kelímky do sebe zapadají, mají přesné dorazy) | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, včetně všech jejích oprav a dodatků | ANO | -- |  |
| Potisk: jednobarevný potisk s horní ochrannou PU transparentní vrstvou, splňující nároky pro potisk výrobků určených k přímému styku s potravinami (Rotační sítotisk a nebo potisk IML) | ANO | -- |  |
| Maximální rozměr potisku | 214 x 46 | mm |  |

| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Víčko pro kelímek na horké nápoje o objemu 0,3 l a 0,4 l |  |  |  |
| Průměr vnějšího lemu | 92 | mm |  |
| Maximální výrobní odchylka průměru vnějšího lemu | ± 0,2 | mm |  |
| Váha | 11,5 | gram |  |
| Materiál | PP | ANO |  |
| Barva – možnost použít vlastní barvu definovanou dle RAL | ANO | -- |  |
| Plně recyklovatelný materiál | ANO | -- |  |
| Teplotní stálost materiálu | min. 130 | °C |  |
| Určeno pro mytí: průmyslové a domácí myčky, ruční mytí | ANO | -- |  |
| Počet mycích cyklů bez poškození | min. 100 | cyklů |  |
| Víčka do sebe zapadají | ANO | -- |  |
| Vyhovuje požadavkům na výrobky z plastů dle vyhlášky MZČR č. 38/2001 a nařízením komise (EU) č. 10/2011 z 14.1.2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, včetně všech jejích oprav a dodatků | ANO | -- |  |
| Bez potisku | ANO | -- |  |
| Víčko je kompatibilní s kelímkem na horké nápoje o objemu 0,3l a 0.4l, který konstrukčně dokonale uzavírá, těsní a volitelně umožňuje konzumaci nápoje přes tzv. pítko (otvor na pití) | ANO | -- |  |

Požadavky zadavatele na potisk kelímků:

Potisk rotačním sítotiskem

- jednobarevný tisk

- potisk musí splňovat nároky na přilnavost na povrchu výrobku – musí být odolný vůči mytí v myčce a poškrábání v rámci běžného způsobu používání.

- výrobcem musí být zaručena barevná stálost proti UV záření.

Potisk IML

- pro výrobu musí být použita dvouvrstvá PP folie (vrstvy folie – barva – folie)

- potisk musí splňovat nároky na přilnavost na povrchu výrobku – musí být odolný vůči mytí v myčce a poškrábání v rámci běžného způsobu používání.

- požadavek na chemickou a mechanickou odolnost. Při běžném mechanickém poškození dojde pouze k poškození průhledné vrstvy ne barevného potisku (více popis podmínky a testování odolnosti a kvality)

- prohlášení o shodě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) o materiálech a předmětech z plastů a barev určených pro styk s potravinami

- výrobcem musí být zaručena barevná stálost proti UV záření.

Zvolená forma potisku: doplní účastník

V 	dne

…………………………………………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka