Příloha č. 2a, zadávacích podmínek

Technická specifikace

Název veřejné zakázky: 	„Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému“

Zadavatel:	ENEX GROUP s.r.o.
sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha
IČO: 27223663

Popis předmětu zakázky:

- Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení tratí (dále také jako „služby“). Výsledná data jsou po měření z měřícího vozu přesouvána na vyhodnocovací pracoviště k dalšímu zpracování, jsou integrována do datového skladu a jsou archivována k opakovanému vyhodnocování s různým nastavením detekce. Videoinspekce umožňuje souvislé snímkování železničního roštu je složené z HW komponent snímání sady kamer, osvětlení, optických členů, elektronické převodníky obrazu umožňující sběr dat, který je integrován s lokalizací měření. Měření zahrnuje snímání styků kolejí, povrchových vad kolejí, kompletnosti a trhlin pražců, kompletnosti a správné polohy upevňovadel kolejnic. Oblasti diagnostiky obsahuje snímkování a detekci vad železničního roštu (pražce, upevňovadla, dilatační spáry, atd.), defektoskopie kolejnic (povrchové a skryté vady kolejí), včetně snímkování železniční cesty. Přesná specifikace požadavků na zjišťované vady a jejich rozsah je popsán v části B této přílohy. Pro snímání a zjišťování pořídil žadatel technologii – videoinspekční systém, který je specifikován v příloze č. 2b – Technická specifikace zadávací dokumentace, a který bude (včetně HW výbavy zabudován) do měřícího vozu, kde budou datového úložiště ukládána naměřená diagnostická data. Vybraný dodavatel zajistí sběr dat měřícím vozem a v případě zjištění vad na kolejovém roštu tyto vady doměří a zdokumentuje. Specifikace a požadavky na měřící vůz je definována v části A této přílohy. Zadavatel předpokládá, že testování bude probíhat na tratích SŽDC a to vedlejších i koridorových tratích nebo VÚŽ.

- Popis požadavků na výběr nosného vozidla MV GPR.

- Obecné požadavky

- Naměřená data je třeba co nejpřesněji lokalizovat v měřeném úseku, z důvodu ručního dohledání zjištěných defektů.

- Vlastnosti lokalizačního systému HOST v součinnosti se synchronizační jednotkou, jsou unikátní.

- Instalovaný počítač HOST se synchronizační jednotkou umožňuje v reálném čase komunikovat s měřicími systémy a posílat lokalizační informace svázané s QMP-id (0,25m pulsy), které jsou řídicí pro všechny spolupracující systémy a jsou distribuovány pomocí synchronizační jednotky až na 8 míst, všechny navzájem galvanicky oddělené.

- Mezi lokalizační informace patří:

- Km poloha v rámci definičního úseku

- Jméno a identifikátor definičního úseku podle aktuální databáze

- Objekty automaticky sejmuté v trati (výhybka, magnet)

- GPS souřadnice přečtené aktuálně každých 5 m

- Objekty zadané ručně během měření

- Systém je založen na pasportu železničního svršku SŽDC. Podle potřeby umožní přiřadit pasportní informace poloze a odeslat měřicímu systému

- Všechny tyto informace přiřadí systém HOST se synchronizační jednotkou správně km pozici a aktuálnímu QMP a následně je rozešle spolupracujícím systémům.

- Požadavky na obsah nabídek

- Zadavatel v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace  požaduje, aby součástí nabídky účastníka byl doklad, že:

- vlastní vozidlo splňující požadavky na měřicí vůz dle této části, nebo

- takové vozidlo splňující požadavky na měřící vůz dle této části má zajištěno (smlouva o smlouvě budoucí apd.).

- Zadavatel dále vyžaduje, aby součástí nabídka účastníka byla i technická specifikace nabízeného vozidla.

- Sledované defekty železničního roštu

W 14 – bezpodkladnicové upevnění W 14 se svěrkou Skl 14, vrtulí R 1, vodící vložkou Wfp 14K a podložkou pod patu kolejnice WU-7.

FC I – bezpodkladnicové upevnění FC I se sponou FC 1501, bočním izolátorem, izolátorem spony, podložkou pod patu kolejnice 6530 a kotvou v pražci. (pozn. Tento typ upevnění se nachází výhradně v OŘ Brno, což je vzhledem k měřícímu plánu vozu MV GPR problematické z hlediska akvizice dat)

KS 24 – podkladnicové upevnění KS se svěrkou Skl 24, šroubem RS 0, podložkou pod matici a maticí M22, podložkou pod patu kolejnice, podkladnicí plochou nebo klínovou, vrtulemi R1, pružným kroužkem Fe6, polyetylenovou podložkou pod podkladnici.

KS 12 – podkladnicové upevnění KS se svěrkou Skl 22, šroubem RS 0, podložkou pod matici a maticí M22, podložkou pod patu kolejnice, podkladnicí plochou nebo klínovou, vrtulemi R1, pružným kroužkem Fe6, polyetylenovou podložkou pod podkladnici.

K – podkladnicové upevnění K se svěrkou ŽS 4, šroubem RS 1, podložkou pod matici a maticí M24, podložkou pod patu kolejnice, podkladnicí plochou nebo klínovou, vrtulemi R1, pružným kroužkem Fe6, polyetylenovou podložkou pod podkladnici.

TR5 – čtyřvrutové podkladnicové rozponové upevnění TR5 se svěrkou T, šroubem T5, podložkou pod  matici a maticí M24, podložkou pod patu kolejnice, rozponovou podkladnicí TR5, vrtulemi R2, pružným kroužkem Fe6, polyetylenovou podložkou pod podkladnici.

Detailní popis defektních upevněních:

W 14

- přítomnost svěrky v uzlu upevnění

- nesprávná poloha svěrky (předmontážní poloha, mezipoloha mezi montážní a pracovní, pootočení svěrky v důsledku čehož rameno svěrky nedosáhne na patu kolejnice)

- nesprávná orientace svěrky (chybná montáž)

- celistvost svěrky

- deformace svěrky většího rozsahu

- přítomnost vrtule

- vytočení vrtule

- deformace vrtule většího rozsahu

- přítomnost vodící vložky

- celistvost vodící vložky

- poloha vodící vložky vůči patě kolejnice

- přítomnost podložky pod patu kolejnice v uzlu upevnění

FC I

- přítomnost spony v uzlu upevnění

- nesprávná poloha spony (předmontážní poloha, nedosunutí spony do správné polohy)

- celistvost spony

- přítomnost izolátoru spony v uzlu upevnění

- poloha izolátoru na sponě (vysunutý izolátor směrem ke stojině kolejnice)

- poškození izolátoru (poškození od montážní páky)

- přítomnost bočního izolátoru spony v uzlu upevnění

- poloha bočního izolátoru vůči patě kolejnice (mezera mezi izolátorem a patou kolejnice by neměla být větší než 5 mm)

- přítomnost podložky pod patu kolejnice v uzlu upevnění

- kompletnost kotvy

KS 24

- přítomnost svěrky v uzlu upevnění

- nesprávná poloha svěrky (předmontážní poloha, pootočení svěrky přes žebro podkladnice, pracovní ramena mimo patu kolejnice)

- celistvost svěrky

- deformace svěrky většího rozsahu

- přítomnost svěrkového šroubu a matice v uzlu upevnění

- správná poloha šroubu a matice v uzlu upevnění (posunutí v žebru podkladnice, vysunutí mimo své místo)

- přítomnost vrtulí v uzlu upevnění

- deformace vrtulí většího rozsahu

- vytočení vrtulí

- celistvost podkladnice (prasklá podkladnice)

KS 12

- přítomnost svěrky v uzlu upevnění

- nesprávná poloha svěrky (předmontážní poloha, pootočení svěrky přes žebro podkladnice, pracovní ramena mimo patu kolejnice)

- celistvost svěrky

- deformace svěrky většího rozsahu

- přítomnost svěrkového šroubu a matice v uzlu upevnění

- správná poloha šroubu a matice v uzlu upevnění (posunutí v žebru podkladnice, vysunutí mimo své místo)

- přítomnost vrtulí v uzlu upevnění

- deformace vrtulí většího rozsahu

- vytočení vrtulí

- celistvost podkladnice (prasklá podkladnice)

K

- přítomnost svěrky v uzlu upevnění

- nesprávná poloha svěrky (po povolení šroubu)

- celistvost svěrky

- přítomnost svěrkového šroubu a matice v uzlu upevnění

- správná poloha šroubu a matice v uzlu upevnění (posunutí v žebru podkladnice, vysunutí mimo své místo)

- přítomnost vrtulí v uzlu upevnění

- deformace vrtulí většího rozsahu

- vytočení vrtulí

- celistvost podkladnice (prasklá podkladnice)

TR5

- přítomnost svěrky v uzlu upevnění

- nesprávná poloha svěrky (po povolení šroubu)

- celistvost svěrky (lom v místě díry pro šroub)

- přítomnost svěrkového šroubu a matice v uzlu upevnění

- správná poloha šroubu a matice v uzlu upevnění (vysunutí mimo své místo)

- přítomnost vrtulí v uzlu upevnění

- deformace vrtulí většího rozsahu

- vytočení vrtulí

- celistvost podkladnice (prasklá podkladnice)

- Specifikace naměřených dat a datových formátů

- Zadavatel požaduje dodávku softwarového vybavení, které bude umožňovat získávání dat, jejich analýzu a vyhodnocení. Níže jsou uvedeny požadované moduly poptávaného řešení, které budou plně spolupracovat s hardware pro datovou akvizici.

- Programy pro snímání, vyhodnocování a přenosy dat

- Celý systém softwaru spolupracuje s hardware pro datovou akvizici a požadujeme dodání plně integrovaného řešení s následujícími moduly:

- videoinspection.acquisition
služba sběru dat z kamer – program (nebo služba systému), který zajišťuje kontinuální sběr primárních snímků (skenů) z kamer, zápisu základních metainformací o každém snímku (id kamery, counter od počátku snímkování, id polohy, id použité konfigurace snímkování a osvětlení); tato primární data jsou ukládána na úložiště

- videoinspection.monitoring
sledování stavu akvizičního hardware během provozu – program, který sleduje periodicky stav jednotlivých komponent systému a zobrazuje jejich stav na monitoru řídicího počítače; program sleduje stav jednotlivých kamer, plnění jejich bufferů, práci programu pro akvizici dat (acquisition), stav přenosů z vyrovnávacích pamětí kamer na diskové úložiště řídicího počítače, stav komunikačních linek a další parametry systému získávání primárních dat

- videoinspection.localizator
údaje o poloze měřeného místa – program, který zajišťuje periodické čtení údajů o poloze měřicího vozu (GPS a drážní lokalizace) a jejich připojování k měřeným datům; program též sleduje přesnost odečítání polohy a ukládá si (pokud jsou k dispozici) údaje pro případné korekce

- videoinspection.merge
spojování dat – program, který periodicky přebírá primární pořízená data, spojuje je do vyššího abstraktního celku – liniový snímek roštu, příp. boční profil kolejnic a propojuje tyto větší obrazové celky do celkového pohledu na železniční rošt v daném místě

- videoinspection.analyzer
analýza obrazu – asynchronní služba, která zajišťuje periodické čtení abstraktního modelu komplexního pohledu na železniční rošt v jednom místě (snímek řezu roštu) a provádí analytické operace nad tímto řezem; analyzátor provádí následující úkony:

  - rozpoznávání obrazu,

  - vektorizací objektů

  - identifikaci modelů

  - cílem je nacházet ve snímcích reálné objekty, které mají být prozkoumány z hlediska úplnosti a správnosti (např. souvislý povrch kolejnice, nechybí upevňovadlo, spona upevňovadla je celá a je ve správné poloze apod.) a tyto objekty převádět na jejich vektorovou nebo numerickou reprezentaci

- videoinspection.processor
procesní mechanismus pro rozpoznané objekty – program, který přebírá výsledky automatického analyzátoru dat, zobrazuje je během jízdy na monitoru počítače pro operátory a pro detekovaná problematická místa nabízí kategorizaci chyby; operátor pak může chybu potvrdit, změnit, zrušit, připsat k ní poznámky apod.

- videoinspection.saver
ukládání komplexní informace o identifikovaném místě – program/modul, který ukládá informace z automatizovaného analyzátoru a připojuje k nim další vstupy od operátora jako je potvrzení kategorizace identifikovaného problému, doplňující informace od operátora apod.

- videoinspection.syncer									     synchronizační mechanismus – program, který zajišťuje spolehlivý přenos do vyhodnocovacího střediska z měřicího vozu tak, aby nedošlo ke ztrátě dat

- videoinspection.catalogue 								           přehledový nástroj pro operátora – katalog modelů defektů, které systém umí rozpoznávat, který umožňuje operátorům studovat typy defektů, porovnávat je s reálně nasnímaným roštem, doplňovat informace o jednotlivých defektech formou poznámek; slouží též jako provozní manuál pro operátory na voze.

- Videoinspection.logbook 
záznam operátora prováděném měření – program/modul pro zápis informací o prováděných měřicích jízdách na palubě měřicího vozu operátory měření; zaznamenávají se veškeré informace související s měřením; tyto informace jsou připojeny ke zvolenému místu měření (jsou opatřeny lokalizací)

- videoinspection.integrator
služba propojení softwarových komponent systému – integrační služba, která sleduje jednotlivé komponenty systému a zjišťuje jejich vzájemnou spolupráci

- videoinspection.tester 
experimenty a testování – sada testovacích nástrojů pro automatizaci experimentů měření a vyhodnocování; nástroje pro opakované zpracování stejných dat pro různé citlivosti detekce modelů a jejich statistické vyhodnocení úspěšnosti; nástroje pro usnadnění testování, automatizaci vedení protokolů, uchování konfigurací testů pro komparaci s měřeními stejného úseku do budoucna – nutné pro komparaci výsledků měření pro různé světelné podmínky na stejném úseku

- videoinspection.configure 
konfigurace softwarových komponent – nástroj pro správu a editaci konfiguračních parametrů pro jednotlivé komponenty systému; verzování konfigurací v čase, přidělení konfigurací jednotlivým měřením; správa konfiguračních sad a kontroly závilostí konfiguračních parametrů (konfigurace jednotlivých kamer jsou závislé – nelze nastavit jednu kameru pro režim s malou intenzitou světla a ostatní s vysokou intenzitou – vysledný obraz by byl kontrastně nevyvážený)

- videoinspection.database
struktury, entity, vztahy, datové typy – databáze a sada nástrojů pro správu hlavní databáze celého souboru programů

- videoinspection.calibration 
kalibrační mechanismy, konfigurace snímacích prvků – program pro kalibraci souboru kamer, nasvícení, ladění kontrastu; kalibrační nástroj, program pro zavedení konfiguračních parametrů do konkrétního zařízení, kalibrace souboru kamer ve vzájemném souladu a v souladu s osvětlovací částí

- videoinspection.protocol 
správa protokolů a funkce pro práci s protokoly – program pro vedení experimentálních protokolů o testovacích jízdách, měření, nasnímkování dat, zpracování dat pro různé konfigurace rozpoznávání modelů a pro různé světelné podmínky, reporty vyhodnocení dat, archivaci experimentu, evidence testování a související podpora pro vědecko-výzkumnou činnost

- videoinspection.cluster
doporučený systémový nástroj pro sledování stavu a vytíženosti výpočetního clusteru při analýzách; sada programů bude provozována na voze na počítači s preemptivním multitaskingem, s podporou vícevláknového zpracování, čímž bude zajištěno využití všech výpočetních kapacit v průběhu analýzy a zpracování dat

- Formáty dat

- Pro uložení dat jsou použity standardizované formáty dat, z důvodu zajištění maximální otevřenosti a kompatibility pro napojení na datové sklady diagnostiky dalších provozovatelů železniční dopravní cesty. Dle charakteru dat jsou:

- strukturovaná data – pro uložení strukturovaných dat bude použita standardní relační databáze, jejíž hlavní výhodou je plná standardizace dle norem ANSI, vyzrálost implementací technologií, vysoký výkon a velká flexibilita pro vytěžování dat pomocí relačního kalkulu a strukturovaného dotazovacího jazyka SQL

- transakční výměna informací – pro zajištění otevřenosti komunikace při napojení na další systémy pro zpracování a využití dat v rámci organizací využijeme otevřené formáty na bázi XML

- binární data budou uložena v plné kvalitě, pro kompresi využijeme vhodné algoritmy pro kompresi dat; všechny použité binární formáty budou otevřené standardy, abychom zajistili robustnost a konzistenci systému z hlediska použitých datových formátů