Příloha č. 4

TESTY

pro zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení ofsetového tiskového stroje“

Níže jsou uvedeny specifikace FAT a SAT testů.

FAT - factory acceptance test (test tiskového stroje ve fabrice dodavatele před expedicí k zákazníkovi); splnění definovaných technických parametrů prokáže, že stroj v této fázi splňuje kvalitativní parametry pro standardizovanou polygrafickou produkci a může být částečně demontován a převezen k instalaci k zákazníkovi.

SAT - site acceptance test (test tiskového stroje v provozu zákazníka po sestavení/instalaci); splnění definovaných technických parametrů prokáže, že stroj v této fázi splňuje kvalitativní parametry pro standardizovanou polygrafickou produkci u zákazníka; může být podepsán předávací protokol a stroj může být nasazen v ostrém režimu.

PROVEDENÍ TESTU FAT:

Spotřební materiály:

Test bude proveden s materiály účastníka (tiskové barvy, tiskové desky, nové ofsetové gumy apod.)

Papír:

Test bude proveden na vysoce kvalitní papír, který zajistí účastník:

- natíraný lesklý papír 135 – 150 g/m2, úzká dráha (SB)

- formát 102 x 72 cm

TEST 1: „Předávací soutisk - celkový“

Tisková rychlost: 	85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 	PIT SID Luchs II nebo srovnatelné

Počet měřených archů: 	30

Tolerance radiálně 1. – 5. TJ: 	≤ 12 µm

Tolerance axiálně 1. – 5. TJ: 	≤ 10 µm

TEST 2: „Nakládací soutisk“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			PIT SID Luchs II nebo srovnatelné

Počet měřených archů: 		50

Tolerance:	 		≤ 25µm

TEST 3: „Mezivěžový předávací soutisk“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			PIT SID Luchs II nebo srovnatelné

Počet měřených archů: 		30

Tolerance radiálně TJ/TJ: 	≤ 6 µm

Tolerance axiálně TJ/TJ: 	≤ 6 µm

TEST 4: „Smyk/Zdvojování tisku“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		plná plocha, linkování 0° a 90°

Počet měřených archů: 		10

Tolerance: 			± 5 %

TEST 5: „Úbytek barvy ve směru tisku“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		pruhy plné plochy ve směru tisku

Počet měřených archů: 		3

Tolerance: 			± 7 %

TEST 6: „Rozptyl nárůstu tiskového bodu“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		plná plocha, 40 % rastr

Počet měřených archů: 		10

Tolerance: 		± 5 % (rozptyl hodnot mezi TJ)
± 3 % (rozptyl hodnot z jedné TJ)

Pozn.: V TJ je použita některá z barev CMY

TEST 7: „Šablonování“

Tisková rychlost:		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		Elementy pro šablonování (např. Fogra nebo srovnatelné)

Počet měřených archů: 		3

Tolerance: 			± 7 %

TEST 8: „Pruhování“

Tisková rychlost:		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Spektrální fotometr

Měřící elementy: 		polotónové pruhy ve směru tisku

Počet měřených archů: 		3

Tolerance: 			DE ± 0,9

PROVEDENÍ TESTU SAT:

Spotřební materiály:

Test bude proveden s materiály účastníka (tiskové barvy, tiskové desky, nové ofsetové gumy apod.)

Papír:

Test bude proveden na vysoce kvalitní papír, který zajistí zadavatel:

- 1 kompletní paleta (archy úhlované, temperované, nezvlněné, nepřehazované; na paletě od dodavatele papíru)

- natíraný lesklý papír 135 – 150 g/m2, úzká dráha (SB)

- formát 102 x 72 cm

TEST 1: „Předávací soutisk - celkový“

Tisková rychlost: 	85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 	PIT SID Luchs II nebo srovnatelné

Počet měřených archů: 	30

Tolerance radiálně 1. – 5. TJ: 	≤ 12 µm

Tolerance axiálně 1. – 5. TJ: 	≤ 10 µm

TEST 2: „Nakládací soutisk“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			PIT SID Luchs II nebo srovnatelné

Počet měřených archů: 		50

Tolerance:	 		≤ 15µm

TEST 3: „Smyk/Zdvojování tisku“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		plná plocha, linkování 0° a 90°

Počet měřených archů: 		10

Tolerance: 			± 5 %

TEST 4: „Úbytek barvy ve směru tisku“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		pruhy plné plochy ve směru tisku

Počet měřených archů: 		10

Tolerance: 			± 7 %

TEST 5: „Nárůst tiskového bodu“

Tisková rychlost: 		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		plná plocha, 80 % rastr, 40 % rastr

Počet měřených archů: 		10

Tolerance: 			dle ISO 12647-2:2013

Pozn.: v 5. TJ může být použita jakákoliv barva CMYK

TEST 6: „Šablonování“

Tisková rychlost:		85 % maximální tiskové rychlosti

Měřicí zařízení: 			Denzitometr

Měřící elementy: 		Elementy pro šablonování (např. Fogra nebo srovantelné)

Počet měřených archů: 		10

Tolerance: 			± 7 %