Investor:	ZŠ JINOTAJ Zlín, s.r.o.

Místo stavby:	Areál filmových ateliérů Kudlov

Kraj:	Zlínský

Projektant:	Ing. arch. Jiří Pelikán

Ing. Karel Pelikán

Stupeň:	DUR+DSP+DPS

Datum:	03/2023

NOVOSTAVBA MODULÁRNÍ ZŠ JINOTAJ ZLÍN

ODBORNÉ UČEBNY

A. 	Průvodní zpráva

Vypracoval :		Ing. arch. Jiří Pelikán

Datum :	03/2023

Obsah

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby

c) předmět dokumentace

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby

Novostavba modulární ZŠ Jinotaj Zlín – odborné učebny

b) místo stavby

Areál filmových ateliérů Kudlov, Filmová 174, 760 01 Zlín

p.č. 243, 775, 1169/15, 1169/40, 1169/61, k.ú. Kudlov

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je návrh novostavby modulární základní školy Jinotaj v areálu filmových ateliérů ve Zlíně-Kudlově. V navrženém objektu se bude nacházet devět odborných učeben pro 108 žáků. Odborné učebny budou provozně navazovat na nově vzniklé kmenové učebny pro 1. až 9. ročník ve stávající budově Filmových laboratoří č. 22, která stojí na sousedním pozemku p.č. 417 (viz PD Změna užívání 1.NP - ZŠ Jinotaj – leden 2022).

Navržený modulární objekt bude třípodlažní, s plochou střechou.

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti.

Součástí dokumentace je návrh nových zpevněných ploch (venkovní schodiště, venkovní dlážděné a betonové plochy), terénních úprav kolem objektu včetně opěrných pilotových stěn a anglických dvorků, přípojek areálových inženýrských sítí (kanalizace, elektrická energie, slaboproud).

Pro novostavbu ZŠ Jinotaj bude realizováno prodloužení veřejného vodovodního řadu, které bude ukončeno hydrantem před objektem Produkčního domu č.22. Z vodovodního řadu bude provedena přípojka vody do nové vodoměrné šachty, umístěné na pozemku investora. Ze šachty povede rozvod vody v zemi až do objektu.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Právnická osoba : 			Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.

se sídlem:				Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

zastoupena:				Mgr. Hanou Lavičkovou PH.D.

jednatelkou

IČO:					08406910

Telefon:				603 972 779

E-mail:					info@skolajinotaj.cz

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) hlavní projektant

Jméno a příjmení projektanta: 	Ing. Karel Pelikán

IČ:					127 03 567

Číslo autorizace: 			ČKAIT – 1000204 (Pozemní stavby)

Adresa:				Elplova 22, 628 00 Brno

Spolupráce :				Ing. arch. Jiří Pelikán

Telefon :				732 732 950

E-mail :				pelikan@atelierpelikan.cz

Datová schránka:			ygnfwq2

b) zpracovatelé jednotlivých částí společné dokumentace

Architektonicko stavební řešení		Ing. Karel Pelikán, Ing. arch. Jiří Pelikán

Konstrukční řešení				Ing. Tomáš Baše, Ing. Petr Lamparter

Požárně bezpečnostní řešení			Ing. Vítězslav Malina

Zařízení pro vytápění staveb			Hynek Farka

Zařízení vzduchotechniky			Ing. Jakub Diatel

Zařízení zdravotně technických instalací	Ing. Alice Mudráková

Prodloužení veřejného vodovodu		Ing. Marek Flekač

Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Ing. Marek Punčochář

Slaboproudé rozvody				Ing. Lukáš Jůzl

PENB						Ing. Pavlína Heřmanová

Ověření denního osvětlení			Ing. Dagmar Donaťáková

Výpočet dozvuku v učebnách			RNDr. Jiří Matěj

Rozpočet					Ing. Radek Černohorský

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Členění stavby na stavební objekty:

SO.01 - Modulární stavba ZŠ Jinotaj (veškeré práce a dodávky výrobce kontejnerů, včetně všech profesí - vnitřní rozvody UT, ZTI, EL, VZT, klempířské práce) = HORNÍ STAVBA

SO.02 - Zemní práce, zakládání, nové zpevněné plochy, opěrné stěny, anglické dvorky, terénní úpravy kolem objektu, přípojky a areálové rozvody inženýrských sítí  = SPODNÍ STAVBA

SO.03 - Prodloužení veřejného vodovodního řadu

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Průběžná konzultace s investorem ( Hana Lavičková, Lukáš Trčka )

- Fotodokumentace a místní prohlídka

- Průzkum areálových inženýrských sítí včetně nápojných bodů

- Geodetické zaměření - polohopis a výškopis v elektronické podobě (GRAD s.r.o., 2022)

- HG průzkum (Ing. Jaroslav Sedláček, 03/2022)

- IG průzkum (Ing. Matějka, ZLÍNGEO s.r.o., 06/2016)

- Měření radonu (Ing. Matějka, ZLÍNGEO s.r.o., 06/2016)

- Studie stavby (Ing. arch. Jiří Pelikán - 02/2022)

- Dokumentace bouracích prací – Objekt bývalé telefonní ústředny (Jiří Pelikán - 03/2022)