| ###### Energeticko-technická poradenská a projekční kancelář Lannova třída 205/16, 370 01 České Budějovice Tel.: 606 455 511 e-mail: skarda@cb-energo.cz |  |
| --- | --- |

Stavba:			Rekonstrukce rozvodů tepla Na Sídlišti Mír 1 v Českém Krumlově,

„Etapa II“

Investor: 		CARTHAMUS a.s.

Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha

Stupeň PD:		Projekt pro realizaci stavby

Část projektu:	D1.4 Vytápění

Specifikace zemních a stavebních prací

České Budějovice												Vypracoval: 	Pavel Škarda

05/2022

Zemní a stavební práce

Odstranění asfaltové pojízdné komunikace vč. podkladních vrstev odvoz na skládku	60 m2

předopoklad strojně- skladba asfalt 100mm kamenivo 300mm

Odstranění asfaltových chodníků vč. podkladních vrstev odvoz na skládku	190 m2

předopoklad strojně- skladba asfalt 100mm kamenivo 300mm

Odstranění asfaltových parkovišť a podkladních vrstev odvoz na skládku 	20 m2

předopoklad strojně- skladba asfalt 100mm kamenivo 300mm

Odstranění zdiva betonového tl 150mm (vstupy kanálů) ………………………………     7 m2

Odstranění keramické dlažby (otevření kanálů v objektech) …………….……………    	65m2

Odstranění betonové mazaniny tl. 80 mm (otevření kanálů v objektech) ………………  	65 m2

Odstranění a likvidace krycích PZD desek tl. 70 mm (otevření kanálů v objektech)

50 % odvoz na skládku 2 km  …………………………………………………………	65 m2

Demontáž obrubníků betonových silničních (odvoz na mezideponii 2 km)	3 m

Demontáž odvodňovací betonové tvarovky (odvoz na mezideponii 2 km)	25 m

Odstranění a likvidace beton potěru 60mm (potěr desek kanálu) ……………………	   515 m2

Demontáž a likvidace krycích PZD desek kanálu odvoz na skládku 2 km	515 m2

Demontáž krycích betonových PZD desek kanálu, tl 110 mm

(odvoz na mezideponii 2 km)	46 m2

Výkop zeminy tř. 3 do hl. 1,5 m (odvoz na mezideponii 2 km)	610 m3

předpoklad nepažit, bude svahování

Podsyp pískem tl. 150 mm	90 m3

Zhutnění pískového podsypu tl. 150 mm	590 m2

Zásyp pískem	245 m3

Zhutnění pískového zásypu	640 m2

Zasypání šachty pískem o rozměrech 2,5x2,5x4,5m (na úseku LA-2; LA-3)……………..30 m3

Zához výkopovým materiálem, zeminou	610 m3

Písek dosypán do dutiny kanálu, tedy je to tak.

Zhutnění záhozu výkopovým materiálem, zeminou nad výkopem	950 m2

Obnova asfaltové pojízdné komunikace vč. podkladních vrstev	60 m2

Skladba ACO11 40mm+ spojovací postřik+ ACP 16+ 60mm+ infiltrační podsyp+ kamenivo 300mm

Obnova asfaltových chodníků vč. podkladních vrstev	190 m2

Skladba ACO11 40mm+ spojovací postřik+ ACP 16+ 60mm+ infiltrační podsyp+ kamenivo 300mm

Obnova asfaltových parkovišť vč. podkladních vrstev	20 m2

Skladba ACO11 40mm+ spojovací postřik+ ACP 16+ 60mm+ infiltrační podsyp+ kamenivo 300mm

Osazení obrubníků betonových silničních	3 m

Z tohoto množství tedy bude 50% původních a 50% nových.

Osazení odvodňovací betonové tvarovky	25 m

Z tohoto množství tedy bude 50% původních a 50% nových.

Zazdění kanálu zdivem betonovým na maltu ……………………………………………..  10 m2

Hydroizolace vstupů kanálů asfaltovými pásy  …………………………………………..  	 12 m2

Osazení krycích PZD desek tl. 70 mm (uzavření kanálů v objektech)

50 % využití stávajících  ……………………………………………………………….	  32 m2

Betonová mazanina tl. 80 mm (uzavření kanálů v objektech) ………………..	  65 m2

Vodorovná hydroizolace podlahy asfaltovými pásy (obnova kanálu v objektu) ……….. 62 m2

Keramická dlažba (uzavření kanálů v objektech) ……………………………………    	65 m2

Osazení poklopů kanálů  1200x700mm…………………………………………………..    3 ks

Šachtová skruž betonová DN 800mm (bude upřesněno s investorem na místě v průběhu stavby)

Výška 500mm  …………………………...	   2 ks

Zákrytový plech pochůzný rýhovaný .........	   2 ks

Podbetonování skruže ….............................	   2 m3

Přejezdy, přechody, značení a ohraničení staveniště v rámci zařízení staveniště.

Konečná úprava terénu po stavebních pracích v rámci zařízení staveniště.

Odstranění a osázení zeleně a zatravnění bude zabezpečeno samostatně investorem.

Poznámky k výpočtu:

Předpokládané svahování výkopu 1:0,25.

Předpokládané využití stávajících obrubníků, odvodňovacích betonových tvarovek a PZD desek z 50%.