Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„CNC stroj pro řezání vodním paprskem“

Obecné požadavky

CNC stroj pro řezání čistým vodním paprskem, abrazivní řezání vodní tryskou. Technologie musí být schopna řezat v programu ve 2D a 3D.

Kompletní požadovanou technologii tvoří:

- 1 x Řezací stůl pro abrazivní řezání s kombinovanou naklápěcí řeznou hlavou umožňující kompenzaci paprsku při 2D řezání a současně umožňující řezání ve 3D (minimálně +/- 47°) s programově řiditelným náklonem během vlastního řezání CNC řídícím systémem

- 1 x CNC řídící systém, včetně SW,

- 1 x  Vysokotlakové čerpadlo (tlakový systém pro abrazivo)

- 1 x Dávkovač abraziva

Minimální technické požadavky

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávané technologie. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího  řízení.

| Specifikace | Požadavek | Nabídka |
| --- | --- | --- |
| Řezací stůl pro abrazivní řezání s jednou kombinovanou naklápěcí řeznou hlavou umožňující kompenzaci paprsku |  |  |
| Efektivní rozměry stolu: |  |  |
| - Osa X (portál) | min 3000 mm |  |
| - Osa Y | min 1500 mm |  |
| Opakovaná přesnost polohování | minimálně ± 0,03 mm |  |
| Přesnost pohybu řezací hlavy | minimálně ± 0,05 mm/m |  |
| Rozsah přejezdových rychlostí | minimálně 0-35.000 mm/min. |  |
| Rozsah pracovních rychlostí | minimálně 0-22.000 mm/min. |  |
| Naklápění rotačních osy v rozsahu (s úkosem) | minimálně ± 45° |  |
| Zdvih Z-osy | minimálně 300 mm |  |
| Možnost naprogramování zdvihu Z osy | ano |  |
| Řezací stůl v portálovém provedení (dvě spojené pojezdové nohy) | ano |  |
| Oddělený lapač abraziva | ano |  |
| Schopnost kompenzace úkosu paprsku při řezání v programu 2D | ano |  |
| CNC stůl s nerezovým, mechanickým zakrytováním | ano |  |
| CNC řídicí systém, včetně SW |  |  |
| Hlavní ovládání CNC ovládacím panelem (dotykový display) | ano |  |
| Uživatelský software v českém jazyce | ano |  |
| Software kompatibilní s OS Windows a AutoCAD | ano |  |
| Možnost nastavení parametrů řezání (druh materiálu, tloušťka materiálu) | ano |  |
| Nastavení množství abraziva a hodnota tlaku v řídicím systému (pro prvotní průstřel a zvlášť pro vlastní řezání) | ano |  |
| Vestavěná materiálová databáze | ano |  |
| Automatické nastavování řezné rychlosti | ano |  |
| Kalkulátor připravovaných řezných činností | ano |  |
| Vysokotlaké čerpadlo (tlakový systém pro abrazivo) včetně propojení s řezacím stolem: |  |  |
| Rozsah regulace provozního tlaku čerpadla | minimálně 0-410 MPa |  |
| Elektrický příkon čerpadla | min. 37 kW |  |
| Typ čerpadla - multiplikátorové | ano |  |
| Filtrační jednotka pro zabezpečení mechanické filtrace vstupní vody do čerpadla | ano |  |
| Systém automatického odtlakování vysokotlakého potrubí po vypnutí čerpadla | ano |  |
| Možnost přednastavení 2 tl. úrovní | ano |  |
| vzduchové chlazení čerpadla | ano |  |
| Řídicí systém (ovládání čerpadla) v českém jazyce | ano |  |
| Vybavení čerpadla softwarem pro průstřel křehkých materiálů | ano |  |
| Vestavený rozvaděč do rámu čerpadla | ano |  |
| Vysokotlaké čerpadlo s primárním hydraulickým okruhem | ano |  |
| Minimální průtok čerpadla | 3,7 l/min |  |
| Počet multiplikátoru | max. 1 kus |  |
| Dávkovač abraziva |  |  |
| Doprava abraziva stlačeným vzduchem Pouze při vlastní dopravě, jinak nesmí být potrubí či hadice pod tlakem | ano |  |
| Elektronický systém dávkování pro možnost regulace množství abraziva při řezání | ano |  |
| Elektronická signalizace nedostatku abrasiva v dávkovačích | ano |  |