| zámečnické výrobky strana č.: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | kg |  |  |  |  | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| Z1 |  | Zábradlí m.č.104 – Tr. ø 44/2,6 (2,57 kg/m) PL ø 100/6 |  | 40,8 3,0 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Detail viz.v.č. D1-A23 |
| z2 |  | Lemovací úhelník nabetonávky podlahy v technické místnosti – L 30/50/4 (2,42 kg/m) |  |  |  |  |  |  |
| Z3 |  | Venkovní zábradlí – vyrovnávací rampa Tr. ø 44/2,6 (2,57 kg/m), - 102 m kotveno do zdiva Náter – 2x základ + 2x vrchní antikorozní barva (alkyd-uretanová) – odstín antracit |  | 262 kg |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Detail viz.v.č. C5 |

| zámečnické výrobky strana č.: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | kg |  |  |  |  | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| Z4 |  | Nástřešní žebřík k jednotkám VZT š.420mm Kotvení do zdiva a konstrukce krovu (pomocí prostupových tašek) Materiál – pozink, + barva šedočerná |  |  |  |  | 2,7 m | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| z5 |  | Nosníky VZT jednotek – Uč.140 (16 kg/m) - 2x základní nátěr + 2x vrchní email - poloha určena dodavatelem VZT (s.h. 200 mm na úroveň střešního pláště) dl. 5,5m |  |  |  |  | 4ks (352 kg) | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| Z6 |  | Příčníky nosné konstrukce VZT jednotek – Uč.100 (10,6 kg/m) - 2x základní nátěr + 2x vrchní email - poloha určena dodavatelem VZT dl. 0,54 m |  |  |  |  | 8ks (46 kg) | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |

| zámečnické výrobky strana č.: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | kg |  |  |  |  | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| Z7 | Ø 270 | Prostupová tvarovka plechová ø270 mm, tl.3mm Povrch. - pozink |  |  | 1 |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Detail viz.v.č.D1-A25.63 |
| z8 | 335/270 | Prostupová tvarovka plechová 335/270 mm, tl.3mm Povrch. - pozink |  |  | 1 |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Detail viz.v.č.D1-A25.63 |
| Z9 | 325/450 | Krycí mřížka potrubí VZT 325/450 | 1 |  |  |  |  |  |

| zámečnické výrobky strana č.: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | kg |  |  |  |  | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| Z10 |  | Hliníková profil pro zavěšení LED svítidla 20x20 |  | 5,5 m |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Detail viz.v.č.D1-A25.63 |