ŠKOLA SVÍTÁNÍ					     TZ 14.3.2016

AUDIO:

- Ozvučení prostoru přednáškového sálu a pódia:

Přednáškový sál 102. Vybaven ozvučovací skříní vestavěnou do zdi. V ozvučovací skříni je umístěn analogový mixpult a USB/CD player. Ozvučovací skřín je 2x linkově propojena kabelem MK 2x0,22 a 2x FTP CAT5 kabelem s centrálním řídícím digitálním mixpultem v technické místnosti.

Pódium 103. Vybaveno ozvučovací skříní  vestavěnou do zdi. V ozvučovací skříni je umístěn analogový mixpult, USB/CD player, přijímače bezdrátových mikrofonů a přípojné pole pro připojení vstupních signálů. Ozvučovací skřín je 2x linkově propojena kabelem MK 2x0,22 a 2x FTP CAT5 kabelem s centrálním řídícím digitálním mixpultem v technické místnosti.

V technické místnosti jsou umístěny zesilovače pro reproduktory v Přednáškovém sále 102 a Pódium 103. K centrálnímu mixpultu je též připojen aktivní odposlechový reproduktor.

Ze sálu do technické místnosti bude natažen koaxiální kabel pro případnou anténu.

Přednáškový sál 102 bude osazen 4ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

Pódium 103 bude osazeno 4ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

Technická místnost bude osazena 1ks aktivního reproduktoru, který bude propojen s centrálním digitálním mixpultem v technické místnosti.

- Ozvučení tří prostorů s linkovým propojením na centrální digitální mixpult:

Átrium. Ozvučení tohoto prostoru bude ovládáno z baru. Komponenty budou umístěny na polici. Součástí ozvučení je analogový mixpult s USB playerem a zesilovač. Mixpult s USB playerem je zpřístupněn, aby bylo možné regulovat hlasitost reprodukované hudby.

Átrium je 2x linkově propojeno kabelem MK 2x0,22mm s centrálním řídícím digitálním mixpultem v technické místnosti. V átriu je možnost poslouchat signál z Přednáškového sálu 102 a Pódia 103.

Átrium bude osazeno 4ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

Sborovna 128 a Sborovna 129. V těchto místnostech bude ozvučení zabudované/vestavěné. Bude obsahovat analogový mixpult s USB/SD playerem a vestavěným zesilovačem. Ozvučovací panel je zpřístupněn, aby bylo možné regulovat hlasitost reprodukované hudby. Sborovna 128 a Sborovna 129 jsou 2x linkově propojeny kabelem MK 2x0,22mm s centrálním řídícím digitálním mixpultem v technické místnosti. Ve sborovnách 128 a 129 je možnost poslouchat signál z Přednáškového sálu 102 a Pódia 103.

Sborovna 128 bude osazena 2ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

Sborovna 129 bude osazena 2ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

- Autonomní ozvučení tří prostorů:

Jídelna 214, Muzikoterapie 309 a Tělocvična 114. Tyto budou vybaveny ozvučovací skříní atyp. V ozvučovací skříni je umístěn  analogový mixpult s USB playerem, bezdrátový mikrofon a zesilovač.

V místnosti Tělocvična 114 je součástí ozvučovací skříně USB/SD player s dálkovým ovládáním. Mixpult s USB playerem je zpřístupněn, aby bylo možné regulovat hlasitost mluveného slova i reprodukované hudby.

Jídelna 214 bude osazena 4ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

Muzikoterapie 309 bude osazena 4ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

Tělocvična 114 bude osazena 4ks pasivních reproduktorů, které budou propojeny se zesilovačem kabely CYKY 2x1,5mm ukončené u reproduktoru v instalační krabičce s kabelovou rezervou 50cm.

PROJEKCE:

- Projekce v prostoru Pódium 103

V prostoru pódia bude umístěno elektrické stahovací plátno s rf ovládáním, velikost spodní hrany plátna bude 240cm. Projektor typu ultrashort bude umístěn stropní montáží ve vzdálenosti cca 1 - 1,5m od plátna. Projektor i plátno budou elektricky připojeny ve stropním podhledu do zásuvek. Projektor bude s ovládacím místem (tam, kde je ozvučovací skříň) propojen kabelem HDMI. Notebook se bude připojovat do HDMI panelového přípojného pole, které bude součástí ozvučovací skříně.

- Projekce v prostoru Tělocvičny 114

V prostoru tělocvičny bude umístěno elektrické stahovací plátno s rf ovládáním, velikost spodní hrany plátna bude 240cm. Projektor typu ultrashort bude umístěn stropní montáží ve vzdálenosti cca 1 - 1,5m od plátna. Projektor i plátno budou elektricky připojeny ve stropním podhledu do zásuvek. Projektor bude s ovládacím místem (tam, kde je ozvučovací skříň) propojen kabelem HDMI. Notebook se bude připojovat do HDMI panelového přípojného pole, které bude součástí ozvučovací skříně.

- Projekce v prostoru Jídelny 214

V prostoru jídelny bude umístěno elektrické stahovací plátno s rf ovládáním, velikost spodní hrany plátna bude 240cm. Projektor typu ultrashort bude umístěn stropní montáží ve vzdálenosti cca 1 - 1,5m od plátna. Projektor i plátno budou elektricky připojeny ve stropním podhledu do zásuvek. Projektor bude s ovládacím místem (tam, kde je ozvučovací skříň) propojen kabelem HDMI. Notebook se bude připojovat do HDMI panelového přípojného pole, které bude součástí ozvučovací skříně.

OSVĚTLENÍ:

- Divadelní a efektové osvětlení prostoru pódia

Divadelní a efektové osvětlení bude umístěno na 5 rampách. Tři budou umístěny u stropu vzadu v přednáškovém sále a další dvě u stropu na začátku pódia (viz. schema). Na těchto rampách bude instalována soustava světel (230V i LED) a stmívačů. Světla musí mít samostatně jištěný napájecí okruh a na každém označeném místě (viz.schema) musí být vyvedena zásuvka 230V/16A. Ovládání světel bude zajištěno ovládacím PC s příslušným SW. Přípojné místo pro ovládání světel bude buď v sále, nebo na pódiu (viz. schema). Ovládání světel zajistí protokol DMX. DMX kabel bude natažen smyčkou od prvního ovládacího místa mezi jednotlivými rampami (viz. schema). Všechna světla půjdou libovolně stmívat až do úplného zhasnutí.

INDUKČNÍ SMYČKY:

- Zapojení indukčních smyček

V místnostech Přednáškový sál 102/Póduim 103, Jídelna 214, Muzikoterapie 309, Tělocvična 114 bude natažena indukční smyčka pro neslyšící. Bude natažena kabelem CYKY 5x1,5mm kolem celé místnosti vertikálně ve zdi nebo v podlaze bez přerušení (viz. schema). Kabel bude ukončen v ozvučovacích skříňkách, připojen do zesilovače pro indukční smyčku. Zesilovač bude signálově napojen na systém ozvučení daného prostoru.