Příloha č. 2b, Technická specifikace

K veřejné zakázce s názvem „Vnitřní vybavení – Aktivní prvky“

K2 Zabezpečení LAN a WiFi

| Popis parametru: | Požadovaná hodnota: | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Firewal 1 ks |  |  |
| Počet 1GE metalických síťových rozhraní (RJ45 10/100/1000) pro firewallové funkce | min 4x |  |
| Počet 1GE optických síťových rozhraní (SFP) pro firewallové funkce | min. 2x |  |
| Počet management rozhraní (RJ45) | min. 1 |  |
| Podpora LACP (802.3ad) na min. 4 portech stejného typu | ANO |  |
| Velikost max. 1U | ANO |  |
| Lokální úložiště (nerotační technologie) | min. 128 GB |  |
| Podpora IPv6 pro všechny funkce | ANO |  |
| Podpora NAT64/NAT46 | ANO |  |
| Výkonnost FW shodná pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| Minimální závislost výkonu firewallu na velikosti paketů | ANO |  |
| Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) | 4 Gbps (měřeno na paketech o velikosti 1518 B) |  |
| Propustnost FW paketů za sekundu | min. 6 Mpps |  |
| Počet naráz otevřených spojení | min. 1,3 M |  |
| Počet nových spojení za sekundu | min. 30 000 |  |
| Propustnost IPSEC VPN | min.2,5Gbps |  |
| Propustnost SSL VPN | min 200 Mbps |  |
| Propustnost NGFW (IPS + Applicationcontrol; traffic mix) | min 360 Mbps |  |
| Propustnost IPS (měřeno na http komunikaci) | min 1,5Gbps |  |
| Podpora virtualizace (na dané HW appliance) | min 10 |  |
| Součástí dodávky musí být licence na virtuálních kontexty, včetně kompletní UTM funkcionality ve všech kontextech | min. 10 |  |
| Podpora ActiveActive i ActivePassive HA, full mesh HA, synchronizace stavové tabulky mezi nódy clusteru | ANO |  |
| Podpora VRRP | ANO |  |
| Podpora L2 (transparentní) režimu i L3 (NAT/Router) režimu | ANO |  |
| Podpora multicast, včetně routování a firewall funkcí (tvorba multicast FW politiky) | ANO |  |
| Podpora VPN: SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manualkey, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurace, internet browsing konfigurace, podpora více tunelů – redundantní VPN, možnost VPN v L2 – transparentním režimu ukončená na management rozhraní, podpora IPv6, podpora dynamických routovací protokolů - OSPF), PPTP, L2TP, GRE | ANO |  |
| Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů | ANO |  |
| Detekce klientského zařízení, možnost nastavovat firewall politiku na základě typu klientského zařízení (telefon, tablet, PC) včetně operačního systému (Android, iPhone, …) bez nutnosti instalovat klienty na koncové stanice | ANO |  |
| Podpora firewall pravidel na základě identity uživatele pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru | ANO |  |
| Funkce LoadBalancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora healtcheck funkcí, podpora SSL offload | ANO |  |
| Podpora centrální NATovací tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace | ANO |  |
| UTM funkce, možnost výběru mezi proxy režimem (buffer) nebo flow režimem (inspekce on-the-fly), zejména pro antivirovou/antimalware kontrolu | ANO |  |
| Antivirová/antimalware kontrola pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází (např. minimální, standardní a extrémní) kvůli optimalizaci výkonnosti, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spyware, keylogger, atd). | ANO |  |
| Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty | ANO |  |
| Web Filter – založená na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování navštívených kategorii na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne. | ANO |  |
| Podpora ochrany pro mobilní zařízení – funkce zajistí prohledávání datového toku i na známé signatury pro útoky na připojená mobilní zařízení (BYOD – BringYourOwnDevice). | ANO |  |
| Data LeakPrevention s funkcí documentfingerprinting (běžící pouze na firewallu, tedy bez nutnosti instalovat klientský software na koncové stanice). | ANO |  |
| SSL dekrypce/offload – možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,…). | ANO |  |
| DoSPolicy prevence proti základním útokům typu DoS, včetně syn proxy | ANO |  |
| Ověřování uživatelů proti LDAP, ActiveDirectory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu, Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření | ANO |  |
| Dynamické routování - RIP, BGP, OSPF | ANO |  |
| Dynamické routování - Policyrouting | ANO |  |
| TrafficShaping (QoS, prioritizace atd.) | ANO |  |
| Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, ratelimitingu, analýzy protokolu | ANO |  |
| WAN optimalizace (optimalizace vybraných protokolů, byte caching), Web Cache, Reverzní proxy, WCCP | ANO |  |
| Funkce Explicitní Proxy, včetně autentizace v síti MS AD protokolem Kerberos | ANO |  |
| Podpora silné autentizace uživatelů – podpora pro generátor jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvou-faktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů (možno jako interní součást FW nebo jako externí systém – např. RADIUS server). | ANO |  |
| Záruka min. 36 měsíců v režimu 24x7. Odeslání náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady | ANO |  |
| Centrání přepínač 2 ks |  |  |
| Switch, rackmount 24port gigabit, 4xSFP+ (centrální směrovač a centrální přepínač; webmanagement L2,L3) – layer 3 routing | ANO |  |
| 24x10/100/1000Mbit RJ45, 4 x SFP+ 1/10GbE porty Přepojovací kapacita min 120 Gb/s, Propustnost: min: 95.2 Mpps, | ANO |  |
| IPV6 ready certified | ANO |  |
| Záruka: min. 36 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady | ANO |  |
| Přístupový přepínač 5 ks |  |  |
| Základní parametry | L2 přepínač v rackovém provedení max. 1U |  |
| Stohování | podpora stohování pro jednotný management (přepínače musí stohovatelné vzájemně bez ohledu na provedení - viz. Porty a propustnost) |  |
| Propustnost | neblokovaná architektura |  |
| Agregace portů | podpora LACP |  |
| Dualstack | IPv4 a IPv6 dualstack včetně podpory ACL a QoS |  |
| VLAN | VLAN 802.1Q, MAC i protocolbased, podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření |  |
| Ověřování uživatelů a zařízení | podpora 802.1X |  |
| Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, sFlow, RMON, web rozhraní |  |
| Záruka | min. 36 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady |  |
| 2 kusy | 24x 1 GB RJ-45 PoE + 4x SFP+ (nesdílené), min. 90 Gb/s |  |
| 3 kusy | 24x 1 GB RJ-45 4xSFP+ (nesdílené), min. 100 Gb/s |  |
| Příslušenství |  |  |
| 7 ks | optický minigbic 1G |  |
| WiFi přístupové body (AP) + montáž na strop 10 ks - INDOOR |  |  |
| Základní funkce | Přístupový bod (AP) WiFi včetně montážního materiálu na stěnu nebo strop |  |
| Frekvence | činnost v radiovém pásmu 2,4 a 5 GHz současně, 2 radiové moduly |  |
| Anténní systém | interní systém min. MIMO 3x3 (5 GHz) a MIMO 2x2 (2,4 GHz), optimalizovaný pro montáž na strop |  |
| Přenosové rychlosti | SU-MIMO (5GHz) až 1300Mbps, MU-MIMO až 867Mbps. 2,4GHz MIMO až 300Mbps. |  |
| Standardy | podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac, 802.1x včetně přiřazování do VLAN |  |
| Řízení klientů | automatické směrování komunikace klientů z 2.4 GHz na 5 GHz (pokud klienti podporují obě pásma) |  |
| Rušení | průběžná detekce non-WiFi rušení a spektrální analýza |  |
| Multi SSID | podpora vysílání min. 8 SSID (WiFi sítí) současně, podpora přiřazení každého SSID samostatné VLAN |  |
| Zatížení | min. 250 přiřazených (asociovaných) klientů na radiový modul |  |
| Porty | min. 1x 1Gb, PoE s podporou standardů 802.3at a 802.3af |  |
| Úsporné napájení | podpora standardu 802.3az - Energy-EfficientEthernet (EEE) |  |
| Řízení provozu | klasifikace a kontrola provozu, detekce obvyklých aplikací s možností určení priority nebo šířky pásma zvoleného provozu |  |
| Řízení kvality služeb | automatické řízení kvality služeb (QoS) pro hlas a video |  |
| Současná obsluha více klientů | Podpora MU-MIMO (Multi-User MIMO) - multi-user multiple input/multiple output |  |
| Přenosové rychlosti | SU-MIMO (Single-User MIMO) min. 1300Mb, MU-MIMO min. 850 Mb |  |
| Bezpečnost | Detekce cizích přístupových bodů zjištěných v LAN i v radiofrekvenčním pásmu |  |
| Virtuální kontroler | Virtuální, vysoce dostupný kontroler obsažený ve firmware každého přístupového bodu. Umožňuje kompletní centrální správu WiFi infrastruktury a řízení jejího provozu včetně roamingu klientů. |  |
| Monitoring a správa | plná podpora CLI, SSH, SNMP 1-3, syslog, web rozhraní |  |
| Správa frekvenčního pásma | automatické dynamické přidělování kanálů a řízení výkonu přístupových bodů pro vyrovnané pokrytí a minimalizaci interference |  |
| Záruka | min. 36 měsíců |  |
| Kabelové rozvody včetně příslušenství pro AP |  |  |
| Popis | Kabelové rozvody včetně příslušenství a souvisejících služeb pro připojení WIFI AP -ukončení kabeláže WIFI do patch panelu (patch panel není součástí dodávky) -délku trasy (povrchová montáž do lišty) a kabeláže cenit na max délku vedení 100m/AP - montáž AP |  |
| Záruka | Kabelové rozvody min 10let |  |

K3 – Centrální logování

| Monitorovací a logovací systém 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní funkce | Systém pro sběr, ukládání a správu provozních a bezpečnostních informací a událostí ze sledovaných systémů |  |
| Protokoly sběru logů | syslog, TCP, UDP, HTTP, AMQP, JSON |  |
| Sběr síťových toků | netflow či kompatibilní dle nabízeného firewallu a centrálního přepínače |  |
| Zdroje logů | Min. REST API, textové soubory, Radius, ActiveDirectory, MS SQL databáze, Windows Event Log - včetně rozšířených "Applications and ServicesLogs", síťové prvky - syslog a netflow, ostatní aktivní prvky - syslog, SNMP trap |  |
| Parsování logů | Integrovaný nástroj pro parsování logů. Možnost nahrání části logu, online vytváření parseru a snadné testování výsledku. Podpora vytváření opakovaně použitelných vzorků - např. definice IP adresy regulárním dotazem apod. |  |
| Retence | Uchovávání logů min. 6 měsíců, automatická retence logů a indexů |  |
| Geolokace | Podpora automatické doplňování logů o informaci o lokalitě podle IP adresy |  |
| Normalizace logů | Sjednocení názvů shodných dat z různých zdrojů logů např. pro snadné vyhledávání napříč zdroji |  |
| Rozšíření logů | Podpora rozšíření logů o vlastní statické a dynamické (kalkulované) položky integrovaným nástrojem. |  |
| Rozšiřitelnost | Podpora snadného rozšíření funkčnosti pomocí plug-inů nebo modulů |  |
| Bezpečnost | Podpora šifrované komunikace se zdroji (SSL apod.), ověřování zdrojů (TLS apod.) |  |
| Výkon | Min. 500 EPS (event per second), 5000 FPM (flows per minute) |  |
| Dashboardy | Uživatelské vytváření dashboardů (pracovních desek) včetně možnosti využití grafických prvků (grafy, mapy, histogramy apod.) i strukturovaných dat (tabulek) |  |
| Export dat | Export dat do csv a/nebo xls - min. výsledky hledání |  |
| Kanály | Možnost vytváření kanálů - datových sad či toků - na základě pravidel (logických podmínek) a to i napříč různými zdroji. Podpora dalšího zpracování - tvorba alarmů, zobrazení na dashboardu, online odesílání do nadřazeného systému apod. |  |
| Alerty, notifikace | Podpora vytváření alertů - překročení okamžitých či kumulovaných hodnot, zasílaní upozornění |  |
| ActiveDirectory | integrace s ActiveDirectory pro ověřování uživatelů, nastavení oprávnění min. administrátor a operátor |  |
| Vyhledávání | Rychlé a intuitivní vyhledávání v záznamech napříč všemi zdroji i při velkých objemech dat (řády TB). Jednoduchý dotazovací jazyk. Rychlá vyhledávání či filtrování bez tvorby dotazů - např. výběrem v kontextovém menu vybraného pole uloženého záznamu. |  |
| Kompatibilita | Podpora provozu v prostředí nabízené serverové virtualizace |  |
| Ukládání dat | do databáze, případná databázová licence musí být součástí dodávky |  |
| Výstupy | Možnost výstupů do nadřazeného systému pro účely vzdáleného expertního dohledu. Zabezpečený přenos vhodným protokolem |  |
| Záruka | min. 12 měsíců včetně poskytnutí opravných verzí |  |

Čestně prohlašuji, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.

V………………dne………………………				……………………………………………………………………

Podpis dodavatele