Příloha č. 2b

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

Pořízení vnitřního vybavení II

dílčí část 2: Zdravotnické vybavení

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry požadovaného zdravotnického vybavení. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Zadavatel požaduje, aby nabízená technologie splňovala požadavky uvedené v tabulce.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

| Poptávané plnění | počet ks | Značka a typ nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Bezdotykový teploměr | 1 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přenosný defibrilátor | 1 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Spirometr | 1 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přenosné EKG | 1 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Evakuační podložka | 68 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Bezzápachový koš | 2 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Polohovací pomůcka „had“ | 6 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Polohovací lůžko I., včetně matrace | 20 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Polohovací lůžko II., včetně matrace | 11 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Noční stolek s jídelní deskou | 31 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Transportní křeslo | 12 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Antidekubitní podložka sedák | 10 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Molitanový kruh | 10 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Invalidní vozík | 2 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

| Parametr | Požadavky | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezdotykový teploměr |  |  |  |
| Rozsah měření | min. v rozsahu 15-40 | °C |  |
| Optický i akustický alarm při horečce | ANO | -- |  |
| Automatické vypnutí přístroje | ANO | -- |  |
| LCD displej s digitálním zobrazením | ANO | -- |  |
| Paměť hodnot | ANO | -- |  |
| Baterie | ANO | -- |  |
| Přenosný defibrilátor |  |  |  |
| Hmotnost | 2-4 | kg |  |
| Elektrody pro dospělé | ANO | -- |  |
| baterie | ANO | -- |  |
| Hlasové navádění v češtině | ANO | -- |  |
| Analytický systém EKG | ANO | -- |  |
| Systém poloautomatického výboje | ANO | -- |  |
| Kapacita pohotovostního času s plně nabitým zařízením | min. rozsah 150-200 | min. |  |
| Hlasové a grafické výzvy | ANO | -- |  |
| Servisní indikátor | ANO | -- |  |
| Spirometr |  |  |  |
| Displej a zobrazení grafu | ANO | -- |  |
| Objem | min. 10 | l |  |
| Dobíjecí baterie a nabíječka | ANO | -- |  |
| Parametry FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEV25, FEF2575, FEF75 | ANO | -- |  |
| Turbína spirometru jednorázová (=nutný spotřební materiál) | min. 150 | ks |  |
| Přenosné EKG |  |  |  |
| Počet hrudních elektrod | min. 8 | ks |  |
| Počet končetinových elektrod | min. 4 | ks |  |
| Barevný displej | ANO | -- |  |
| Alfanumerická klávesnice | ANO | -- |  |
| Síťový i bateriový provoz | ANO | -- |  |
| Automatický i manuální režim | ANO | -- |  |
| Tisk 6ti kanálů | ANO | -- |  |
| Madlo pro snadný přenos | ANO | -- |  |
| Evakuační podložka |  |  |  |
| Evakuační podložka pro použití při požáru a jiných událostech | ANO | -- |  |
| Podložka musí mít pouze dva popruhy pro fixaci osoby opatřené plastovým zámkem tzv. trojzubcem | ANO | -- |  |
| fixační prvky na matraci | min. 4 | ks |  |
| Možnost instalace na matraci všech materiálů a rozměrech: Výška 10-15 cm šířka 80-90 cm délka 180-200 cm | ANO |  |  |
| Popruhy pro umožnění tažení evakuované osoby - délka | min. 110 | cm |  |
| Podložka testovaná IEC 60601-1:2016 | ANO | -- |  |
| Materiál polyester s vrchní vrstvou pro snadný skluz | ANO | -- |  |
| Ohniodolná - odpovídá standardu BS55867 | ANO | -- |  |
| Omyvatelný povrch | ANO | -- |  |
| Samolepka pro označení lůžka | ANO | -- |  |
| Nosnost | 200 – 250 | kg |  |
| Bezzápachový koš |  |  |  |
| objem | min. 75 | l |  |
| kolečka | ANO | -- |  |
| Systém výklopné hlavice s uložením a odstraněním odpadu do úložného prostoru | ANO | -- |  |
| Určeno pro likvidaci plen a jiného infekčního odpadu | ANO | -- |  |
| Polohovací pomůcka „had“ |  |  |  |
| rozměr | 200x37 | cm |  |
| určeno pro zapolohování a fixaci ležícího pacienta | ANO | -- |  |
| výplň - mikrokuličky EPS | ANO | -- |  |
| Vnitřní potah omyvatelný, prodyšný, nepromokavý | ANO | -- |  |
| Vnější potah bavlněný, sundavací | ANO | -- |  |
| Možnost dezinfekce povrchu | ANO | -- |  |
| Polohovací lůžko I., včetně matrace |  |  |  |
| Nové nikoliv repasované lůžko s kategorií jako ošetřovatelské lůžko | ANO | -- |  |
| Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 | ANO | -- |  |
| Plastový kryt podvozku a motoru z důvodu snadné údržby | ANO | -- |  |
| Zdvih lůžka (pomocí elektromotoru) | min. 41 | cm |  |
| Nejnižší poloha ložné plochy | max. 39 | cm |  |
| zdvihový mechanismus (elektromotor) pod ložnou plochou lůžka | ANO | -- |  |
| Čtyřdílná pevná ložná plocha z kovových lamel (ne dřevěné) | ANO | -- |  |
| Rozměry ložné plochy | Šířka: 90 +/- 2 Délka: 200 +/- 5 | cm |  |
| Maximální vnější rozměry z důvodu prostorových omezení | max. 103 x 206 | cm |  |
| Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | ANO | -- |  |
| Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | ANO | -- |  |
| Autoregrese zádového dílu | min. 12 | Cm |  |
| Autoregrese nožníhu dílu | min. 6 | cm |  |
| Desén lůžka - buk rustikal | ANO |  |  |
| Průběžné spustitelné postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění a se zpevněním ochranou lištou | ANO | -- |  |
| Ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | ANO | -- |  |
| Přívodní kabel s přímou zástrčkou, kroucený kabel | ANO | -- |  |
| Příslušenství | kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem | -- |  |
| Kolečka 4 ks, 3 mechanicky brzditelná a jedno s aretací přímého směru zanořená pod ložnou plochu pro eliminaci zakopnutí a pádu | ANO | -- |  |
| Kolečka průměr | min. 125 | mm |  |
| Bezpečné provozní zatížení lůžka | min. 220 | kg |  |
| Záruční doba lůžka | min. 36 | měsíců |  |
| Matrace – Antidekubitární, vhodná pro ochranu uživatelů s minimálně středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupeň) | ANO | -- |  |
| Matrace – výška | min. 13 | cm |  |
| Matrace - Jádro tvořené studenou pěnou o objemové hmotnosti min. 40kg/m3 rozděleno do minimálně pěti anatomických zón | ANO | -- |  |
| Matrace – rozměry dle lůžka viz výše | ANO | -- |  |
| Matrace - Záruční doba na jádro | min. 24 | měsíců |  |
| Ochranný potah - antialergický, omyvatelný, se sníženou hořlavostí, voděodolný a paropropustný, šitý potah se zipem do L, ochrana zipu proti zatečení, s označením horní strany | ANO | -- |  |
| Ochranný potah - gramáž materiálu | min. 175 | g/m2 |  |
| Ochranný potah - možnost praní | do 95 | °C |  |
| Ochranný potaz – rozměr odpovídající rozměrům matrace viz výše | ANO | -- |  |
| Závazek dodavatele na udržování disponibility všech náhradních dílů k lůžku | min. 10 | let |  |
| Servisní kontroly | ANO | -- |  |
| Polohovací lůžko II., včetně matrace |  |  |  |
| Nové nikoliv repasované lůžko s kategorií jako ošetřovatelské lůžko | ANO | -- |  |
| Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 | ANO | -- |  |
| Plastový kryt podvozku a motoru z důvodu snadné údržby | ANO | -- |  |
| Zdvih lůžka (pomocí elektromotoru) | min. 41 | cm |  |
| nejnižší poloha ložné plochy | max. 39 | cm |  |
| zdvihový mechanismus (elektromotor) pod ložnou plochou lůžka | ANO | -- |  |
| Čtyřdílná ložná pevná plocha z kovových lamel (ne dřevěné) | ANO | -- |  |
| Rozměry ložné plochy | Šířka 85 +/- 2 Délka 185 +/- 2 | cm |  |
| Maximální vnější rozměry z důvodu prostorových omezení | max. 100 x 192 | cm |  |
| Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem | ANO | -- |  |
| Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | ANO | -- |  |
| Autoregrese zádového dílu | min. 12 | cm |  |
| Autoregrese nožníhu dílu | min. 6 | cm |  |
| Desén lůžka - buk rustikal | ANO | -- |  |
| Průběžné spustitelné postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění a se zpevněním ochranou lištou | ANO | -- |  |
| Ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | ANO | -- |  |
| Přívodní kabel s přímou zástrčkou, kroucený kabel | ANO | -- |  |
| Příslušenství: | kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem | -- |  |
| Bezpečné provozní zatížení lůžka | min. 220 | kg |  |
| Kolečka 4 ks z toho 3 mechanicky brzditelná a jedno s aretací přímého směru zanořená pod ložnou plochu pro eliminaci zakopnutí a pádu | ANO | -- |  |
| Kolečka průměr | min. 125 | mm |  |
| Záruční doba lůžka | min. 36 | měsíců |  |
| Matrace - Antidekubitární vhodná pro ochranu uživatelů s minimálně středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupeň) | ANO | -- |  |
| Matrace - výška | min. 13 | cm |  |
| Matrace - Jádro tvořené studenou pěnou o objemové hmotnosti min. 40kg/m3 rozděleno do minimálně pěti anatomických zón | ANO | -- |  |
| Matrace – Rozměry dle lůžka viz výše | ANO |  |  |
| Matrace - Záruční doba na jádro | min. 24 | měsíců |  |
| Ochranný potah - antialergický, omyvatelný, se sníženou hořlavostí, voděodolný a paropropustný, šitý potah se zipem do L, ochrana zipu proti zatečení, Potah s označením horní strany | ANO | -- |  |
| Ochranný potah - gramáž materiálu | min. 175 | g/m2 |  |
| Ochranný potah - možnost praní | do 95 | °C |  |
| Ochranný potah - Rozměr odpovídající rozměru matrace | ANO | -- |  |
| Závazek dodavatele na udržování disponibility všech náhradních dílů k lůžku | min. 10 | let |  |
| Servisní kontroly | ANO | -- |  |
| Noční stolek s jídelní deskou |  |  |  |
| Rozměry stolku (ŠxHxV) | Max. 60x40x90 | cm |  |
| Rozměry výsuvné jídelní desky | Max. 37x58 | cm |  |
| Uzamykatelná zásuvka | ANO | -- |  |
| Spodní přihrádka s dvířky | ANO | -- |  |
| Kolečka s brzdou | ANO | -- |  |
| Dekor dřevo - buk | ANO | -- |  |
| Oboustranný noční stolek | ANO | -- |  |
| Transportní křeslo |  |  |  |
| Konstrukce - Masivní dřevěná z buku | ANO | -- |  |
| podhlavník | ANO | -- |  |
| Čalouněné područky | ANO | -- |  |
| Jídelní deska | ANO | -- |  |
| Polohovatelná podnožka a opěrák, nezávisle na sobě | ANO | -- |  |
| Snímatelné čalounění sedáku i opěráku | ANO | -- |  |
| Omyvatelnost konstrukce | ANO | -- |  |
| Kolečka s brzdou | ANO | -- |  |
| Rozměry | Šířka 72-76 Výška 100-115 | cm |  |
| Nosnost | 150-160 | kg |  |
| Hmotnost | 30-35 | kg |  |
| Antidekubitní podložka sedák |  |  |  |
| Potah - materiál 100% Polyuretan, prodyšný, nepromokavý, snímatelný | ANO | -- |  |
| Polštář lze dezinfikovat | ANO | -- |  |
| Rozměry | 40x45x8 | cm |  |
| Molitanový kruh |  |  |  |
| Molitanový kruh určen jako podsedák | ANO | -- |  |
| Bavlněný snímatelný potah | ANO | -- |  |
| Rozměry | 40x8 | cm |  |
| Invalidní vozík |  |  |  |
| Rozměry vozíku – šíře sedáku | 48-51 | cm |  |
| Odnímatelné a odklopné područe | ANO | -- |  |
| Odnímatelné a odklopné podnože | ANO | -- |  |
| Parkovací brzdy | ANO | -- |  |
| skládací | ANO | -- |  |
| Plná přední kola | ANO | -- |  |
| Nosnost | 160 – 180 | kg |  |

Dodavatel: ………………..

Zastoupený:………………………

Sídlo/místo podnikání:………………….

IČO: …………………………..

čestné prohlašuje, že jím nabízené plněné má požadované vlastnosti a splňuje výše uvedené požadavky.

___________________________

Podpis oprávněné osoby