Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Dodávka souboru avioniky pro L-410“

Předmětem specifikace je dodávka souboru avioniky (jednotlivých komponentů) včetně nezbytného příslušenství a dokumentace umožňující zajištění komplexní přestavby stávající avioniky u civilního letounu typu L-410 
UVP-20E a získání certifikace EASA. Zadavatel požaduje, aby jednotlivé komponenty byly vzájemně kompatibilní a nevyžadovaly žádné další vzájemné programování.

- PFD  - dotykový displej (Primary Flight Display, základní letový přístroj)

- Obrazovka s uhlopříčkou v rozmezí (7,5” - 12”)

- Přístroj splňuje úroveň A pro softwarové zajištění letadel Class4 podle Part23(MTOW více než 12 500 liber) a Part 25,

- Kompatibilita se zařízením kombinujícím GPS/NAV/COM/, možnost systému řízení letu (FMS): upozornění na terén TAWS-A, kompatibilita a funkce zobrazení  protisrážkového systémemu TCAS II a vertikální vedení pro přiblížení, a to včetně jejich zobrazení,

- Certifikace pro možnost WAAS LPV,

- Funkcionalita zobrazení na PFD (primárním letovém displeji) s použitím databázových technologií, se zobrazením realistických údajů o terénu, překážkách, letištích a další, Synthetic Vision pro zobrazení na PFD,

- Funkcionalita satelitní navigační funkce NextGen, nástroje pro digitální řízení letu a technologie grafického displeje pro lepší bezpečnost a povědomí o situaci,

- Funkcionalita na zobrazení HSI ukazatele v PFD,

- Dodávka včetně instalačních kitů, konektorů, aktivačních modulů a karet, pokud jsou potřeba.

- Dokumentace Form 8130 nebo  EF1

- Radionavigace jednotka GPS/COMM/NAV/ MFD, I.

- Funkcionalita kombinující navigaci GPS, radiostanice s výkonem 16W, navigace a multifunkčního dispeleje,

- Obrazovka s uhlopříčkou v rozmezí (5” - 7”),

- Aktivní funkcionalita TAWS A, včetně aktivační karty nebo modulu,

- Technickou kompatibilita: TSO applicability: C34e; 2C34f; C36e Class A; 2C36f Class A; C40c; 2C40c; C74d Class A; C112e; C128a; 2C128; C146e Class 3; C151d Class A, B; C157b Class 1, 2; 165b; C169a Class C, E, 3, 4, 5, 6; 2C169a Class C, E, H2, 3, 4, 5, 6; C194; C195b Class B1, B3, B5, B7; C209

- Rozsah napěti  od  11VDC - 33 VDC

- Provozní teploty: min. v rozpětí (-20/+55° C) a nebo (-4°/+131° F)

- Počet GPS kanálů: min. 15 (12 GPS and 3 GPS/WAAS/SBAS)

- LAT/LON position accuracy: <1.25 meter RMS horizontal, < 2 meter vertical, with WAAS

- Maximum velocity: 1,166 knots

- Interval zápisu pozice: 0.2 sec (5 Hz)

- Dodávka včetně instalačního kitu, aktivačních karet, databází a konfiguračního modulu,

- Dokumentace Form 8130 nebo  EF1

- Radionavigace jednotka GPS/COMM/NAV/ MFD, II.

- Radionavigace jednotka GPS/COMM/NAV - 1 ks

- Kombinace funkcionality navigace GPS, radiostanice s výkonem 16W, navigace,

- Obrazovka s úhlopříčkou v rozmezí (3” - 5,5”),

- Technická kompatibilita: TSO applicability: C34e; 2C34f; C36e Class A; 2C36f Class A; C40c; 2C40c; C74d Class A; C112e; C128a; 2C128; C146e Class 3; C151d Class A, B; C157b Class 1, 2; 165b; C169a Class C, E, 3, 4, 5, 6; 2C169a Class C, E, H2, 3, 4, 5, 6; C194; C195b Class B1, B3, B5, B7; C209

- Rozsah napěti od 11 VDC do 33 VDC,

- Provozní teploty: min. v rozpětí  (-20/+ 55° C) a nebo (-4°/+131° F),

- Počet GPS kanálů: min. 15 (12 GPS and 3 GPS/WAAS/SBAS),

- LAT/LON position accuracy: <1.25 meter RMS horizontal, < 2 meter vertical, with WAAS,

- Maximum velocity: 1,166 knots,

- Interval zápisu pozice: 0.2 sec (5 Hz),

- Funkcionalita WAAS,

- Databázový podklad – letecké databáze,

- Dodávka včetně instalačního kitu, aktivačních karet, databází a konfiguračního modulu pokud je potřeba,

- Dokumentace Form 8130 nebo  EF1,

- Anténa pro GPS/NAV/COM

- Nízkoprofilová aktivní GPS anténa,

- TNC konektor,

- Kompatibilita  WAAS,

- Certifikace: TSO'd, C129 Třída A-1,

- Dodávka včetně antény a těsnění,

- Dokumentace  CofC, EF1, nebo FORM 8130.

- Antikolizní system TCAS II, Systémový kit  s odpovídačem sekundárního radaru

TCAS

- Kompatibilita s TCAS II/ACAS II  Verze 7.1. pro kategorii letounu commuter

- integrace a zobrazení doporučení k řešení problémů, která pomáhají odstranit konflikty v rámci provozu letadel s vybavení TCAS,

- Možnost zobrazení omezení vertikální rychlosti a informace o stoupání/klesání,

- Integrace systému s funkcionalitou ADS-B,

- Možnost upgrade pro aplikace NextGen/SES Systém,

- Dodávka včetně instalačního kitu, aktivačních karet, databází a konfiguračního modulu,

Odpovídač sekundárního radaru

- Mode S a ES, vytvořený pro splnění jedinečných požadavků letadel dopravní kategorie,

- Integraci funkce  ADS-B „Out“ a kompatibilita TCAS II/ACAS II,

- Splnění  DO-260B/TSO C166b,

- Možnost připojení zdrojové data z GPS SBAS/WAAS,

- Přenos 1090 MHz rozšířeného dotazovacího signálu (ES) - zařízení musí vysílat podrobnosti minimálně v rozsahu: přesná poloha vypočítaná pomocí GPS, ID letu, výška, rychlost, stoupání/klesání a informace o kurzu pozemním stanicím ATC,

- Dodávka včetně instalačního kitu, aktivačních karet, databází a konfiguračního modulu,

Požadavky systému:

- Plně digitální systém,

- Splňuje požadavky pro třídu A TAWS a TCAS II/ACAS II,

- Splňuje požadavky pro provoz CAT II ILS,

- Dokumentace Form 8130 nebo  EF1,

- Radiovýškoměr

- Digitální radiovýškoměr, který dokáže zpracovat stovky odečtů nadmořské výšky každou sekundu a odfiltrovat anomálie, plynulé sledování nadmořské výšky a křížovou kontrolu dat a integrity systému.

- Zobrazování výstupů na PDF, GPS, komunikace s TCAS a odpovídači,

- Radarový výškoměr pro systémy TAWS třídy A a provoz CAT II ILS,

- Dodávka včetně zástavbového kitu, antény, aktivační karty a konfiguračního modulu, pokud je potřeba,

- Dokumentaci FORM 8130 nebo EF1,

- Záložní letový přístroj

- Záložní letový přístroj plnící funkcionalitu ADAHARS a MU (Class III) – magnetometr,

- Záložní přístroj pro avioniku, včetně záložní baterie, schopný fungovat jako kompletní letový přístroj,

- Průměr budíku v rozmezí (3 - 4"),

- Provozní napětí: 14/28 VDC,

- Provozní teplotní rozsah: minimálně v rozmezí (-20/+55°C),

- Wi-Fi Class: 802.11b/g/n,

- Dodávka včetně zástavbového kitu, konektorů, USB konektoru na palubní desku,  antény, konfiguračního modulu a aktivační karty pokud je potřeba,

- Požadavek na dokumentaci FORM 8130 nebo EF1,

- Povětrnostní radar pro letoun L-410

- Palubní barevný Dopleruův radar,

- Kompatibilita s PFD, GPS,

- Rozsah provozní teploty: min. v rozmezí (-55/+70 ° C),

- Vlhkost: min. 95% nekondenzující rozsah nadmořské výšky,

- Funkčnost: -1 500 ft až 55 000 ft,

- Vstupní napětí: 14/28 Vdc,

- Vstupní proud: 2,5 A @,

- 28v, maximální shoda s TSO: C63e, třída C,

- Environmentální shoda: RTCA / DO-160F,

- Dodávka včetně zástavbového kitu, konektorů, konfiguračního modulu a aktivační karty,

- Požadavek na dokumentaci FORM 8130 nebo EF1,

- Audiopanel

- Samostaný audiopanel pro pilota a kopilota

- Kompatibilitu pro COM/NAV/INTERCOM,

- Minimálně 3 COM rádiových rozhraní,

- Jeden ovládací panel pozorovatele přes RS422,

- Minimálně 3 místný intercom,

- Možnost zvukové výstrahy, diskrétní vysoká nebo nízká spoušť,

- Rozhraní Bluetooth® pro bezdrátový telefon a hudbu,

- Možnost PIC – Přepínání příkazu pilotem, který letoun pilotuje,

- Digitalní  audioovladač,

- Možnost Funkce COM Monitor (primární ztlumení offside COM),

- Možnost Pilotní režim „hands on stick/yoke“ COM swap,

- Možnost Volba ICS interkomu pilota „hands on stick/yoke“,

- Minimálně 3 nepřepínané vstupy s nezávislým ovládáním hlasitosti,

- Duální CVR výstupy nebo jeden CVR s nízkoúrovňovým výstupem reproduktorů,

- Pilot (COM1, NAV1, UNSW1, Alerts) a druhý pilot (COM 2) zabezpečení proti selhání,

- Volitelné NVG s nastavením úrovně podsvícení,

- Vlastní nastavitelné pravé nebo levé sedadlo pilota,

- Hlasitost hlavního rádia pro každou stranu,

- Funkcionalita zamáčknutý indikátor PTT s 35 sekundami,

- Izolace pilota, izolace posádky a 4 vysílací místa,

- Volitelný zvuk offside rádia,

- Možnost vlastního nastavení,

- Kompatibilní s AMS44 pin,

- Dodávka včetně instalačního kitu, konektorů, aktivační karty či konfiguračního modulu pokud je potřeba,

- Požadavek na dokumentaci FORM 8130 nebo EF1,

- Převodník digitální

- Adaptérová jednotka,

- Umožňuje použití digitální referenční polohy/kurzu AHRS s vybranými autopiloty místo gyroskopických indikátorů ADI,

- Dokáže emulovat gyroskopická rozhraní systému (jako je KI-256) se spolehlivějšími daty AHRS,

- Navrženo jako systém s otevřenou architekturou, který využívá typická rozhraní XYZ, ARINC 429 a RS-232,

- Zahrnuje analogové signály radarové stabilizace, výstup bootstrapu a rozhraní pro korekci baro výšky,

- Požadavek na dokumentaci FORM 8130 nebo EF1,

Prohlášení účastníka

Účastník ******* prohlašuje, že nabízené komponenty avioniky jsou vzájemně kompatibilní a nevyžadují další vzájemné SW programování.

V 	dne

…………………………………………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka