Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení laminovací technologie – II.“

Níže jsou uvedeny minimální požadované technické parametry, které musí nabízené řešení splňovat. Nenaplnění těchto minimálních hodnot je důvodem k vyřazení nabídky.

Účastník v pravém sloupci uvede pravdivé vyjádření, zdali jím nabízený stroj splňuje uvedený požadavek, a to jednak ve formě ANO/NE, tak tam, kde je to relevantní, uvede také konkrétní hodnotu daného parametru.

| parametr | Hodnota ANO/NE | Číselná hodnota (tam, kde je to relevantní) |
| --- | --- | --- |
| maximální formát archu min. 1020 x 720 mm |  |  |
| maximální šířka role laminační fólie min. 1000 mm |  |  |
| zpracovávaný (laminovaný) materiál: papír/karton |  |  |
| nejslabší zpracovávaný materiál min. 100 g/m2 |  |  |
| nejsilnější zpracovávaný materiál min. 600 g/m2 |  |  |
| rychlost zpracování min. 80 m/min |  |  |
| rozsah tloušťky zpracovávané fólie min. 8 - 70 mm |  |  |
| maximální průměr špulky min. 300 mm |  |  |
| technologie laminace: laminace za studena / vodou ředitelné lepidlo |  |  |
| části stroje: Nakladač Laminovací sekce Sušící sekce Separační sekce Vykladač |  |  |
| stroj umožňuje alternativně i technologii termolaminace |  |  |
| připojení dodavatele pomocí vzdálené správy pro detekci poruch |  |  |