Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„CNC centrum pro tabulové sklo“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Technologie bude umístěna před myčkou Malnati, pro zajištění bezproblémového zpracování plochého skla technologie bude splňovat:

- řízení spuštění posunu, synchronizace posunu a síly skla

- pracovní výška 650 mm +- 50 mm

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr | Minimální požadavek vyhlašovatele stanovený zadávací dokumentací | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ano“ či „ne“ |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční obráběcí centrum pro opracování plochých skel | ANO |  |
| Broušení a leštění plochých skel | ANO |  |
| Obvodové i vnitřní frézování plochých skel | ANO |  |
| Vrtání plochých skel protilehlými elektrovřeteny | ANO |  |
| Tuhý základní rám stroje pro zvýšení tlumících účinků vibrací při silovém obrábění | ANO |  |
| Délka CNC | max 1135 cm |  |
| Hloubka CNC | max 505 cm |  |
| Výška | max 420 cm |  |
| Opracovatelný rozměr skla | min. 3500 x 2200 mm |  |
| Tloušťka opracovatelného skla | min. 4-25 mm |  |
| Nejmenší opracovatelné sklo | max. 500 x 500 mm |  |
| Možnost opracování různých tvarových skel (jedna strana rovná) | ANO |  |
| Otáčky vřeten | min. 11.000/minuta |  |
| Uchycení nástrojů ISO40 | ANO |  |
| Průměr brusných nástrojů | min 150 mm |  |
| Počet přísavkových modulů zajišťujících stabilitu při obrábění | min 9 ks |  |
| Systémem automatického přepolohování přísavek v případě potřeby za současného stálého držení skla. | ANO |  |
| Zásobník pro automatickou výměnu nástrojů | min 15 pozic |  |
| Řídící software v českém jazyce | ANO |  |
| Směr pohybu skla zprava doleva | ANO |  |
| Celková hmotnost stroje | min 7500 kg |  |
| Celkový příkon stroje | max. 35 kW |  |
| Světelná signalizace práce stroje | ANO |  |

Hodnotící kritéria

Níže uvedené parametry jsou předmětem hodnocení. Do níže uvedené tabulky účastník uvede, zda v rámci nabízí dané funkcionality.

| Funkcionalita |  | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Přidržení výřezů a následné odebrání namísto standardního rozfrézování na malé kusy | ANO/NE |  |
| Možnost používat zaoblovací vrtáky pro vrtání a zahlubování otvorů různých průměrů jen z přední strany skla | ANO/NE |  |

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že dodávka bude splňovat výše uvedené požadavky a parametry.

V …………….. dne …………………….

……………………………………………………………….

Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby

oprávněné jednat za účastníka